Indicaciones de uso del equipo

el prototipo consta de una pantalla, dos interruptores o switch y una perilla con pulsador

Uno de los interruptores es de encendido y apagado del prototipo mientras que el otro es para encender y apagar el ventilador que refrigera el material a la salida.

La perilla es para seleccionar las diversas opciones que tiene la máquina, dicha perilla también cuenta con un pulsador incorporado para seccionar.

| Pantalla inicio La pantalla de inicio es la primera que sale al momento de encender el equipo al cabo de unos segundo pasa a la sección de la operación. |  |
| --- | --- |
| Pantalla 1: esta pantalla muestra un estado previo a dar inicio, es como un estado de reposo antes de iniciar, solo se pulsa el botón del encoder para dar inicio |  |
| Pantalla 2: Aquí nos muestran dos opciones: - Establecer datos: la cual permite establecer los valores de temperatura y peso. - extrusión continua: aquí nos permite seleccionar valores predeterminados de temperatura y poder extruir directamente |  |
| Pantalla 3: Esta pantalla corresponde al apartado de extrusión continua, la cual establece la variable de temperatura y cambia a la pantalla 7 de lo contrario permanece igual. ABS=220 °C PET= 240 °C PLA=190 °C el apartado atrás regresa a la pantalla 2. |  |
| Pantalla 4: Este apartado nos muestra 4 secciones: - sel temperatura, cambia a la pantalla 6. - sel peso, cambia a la pantalla 6. - continuar cambia a pantalla 7, una vez se establece el valor de temperatura y/o peso. - atrás regresa a la pantalla 2. |  |
| Pantalla 5: Esta pantalla permite establecer un valor de peso, por si se requiere una cantidad de material específico, por el contrario, solo se da apertura a la compuerta de la tolva, una vez se establece el valor regresa a la pantalla 4. |  |
| Pantalla 6: Permite la modificación del valor de temperatura para del PID, en el caso de que el material requiera de valores puntuales de temperatura, al establecer regresa a la pantalla 4. |  |
| Pantalla 7: Este permanece en la pantalla, se empieza a elevar la temperatura hasta llegar a la establecida y se mantiene, si se establece un peso la compuerta no se abre hasta que el peso del material sea el que, indicado, para luego abrir la compuerta, el sistema se desactiva apagando la temperatura y cerrando la compuerta al pulsar el botón y redireccionar a la pantalla 2. |  |

Una vez la temperatura esté en el punto establecido o requerido se procede a accionar el motor del extrusor para que empiece a transportar el material a la boquilla.

cuando en la boquilla se muestre que este saliendo el material con la ayuda de unas pinzas se sujeta, se jala y se pone sobre la guía para mantener la forma y se sigue jalando hasta que termine de extruir el material.

Para anular la extrusión de material mientras el dispositivo esté activo se detiene primero el motor y luego si se anula la operación.

Tabla de mediciones o especificaciones, temas de precalentamiento de la extrusora.

| Características del prototipo |  |
| --- | --- |
| Entrada de la fuente | 110V AC |
| Frecuencia de la fuente | 60 Hz |
| Tensión de Entrada al circuito | 12V DC |
| Potencia de la fuente | 120 W |
| Temperatura máxima | 290°C |
| Tiempo de calentamiento (20-195°) | 133 segundos |
| Capacidad de la tolva | 100g |
| Velocidad mínima de extrusión | 20.8 mm/s |